### 30 PERINTAH PADA MIKROTIK

1. Mengganti hostname pada mikrotik

system identity set name=Hostname-Mikrotik

2. Mengganti password pada mikrotik

Password :
------ Masukan password lama :
------ Masukan password baru :
------ Masukan password  baru lagi :

3. Melihat interface pada mikrotik

interface print

4. Mengubah nama interoface pada mikrotik

interface set 0 name=Nama-interface

5.  Melihat paket software pada mikrotik os. Sebelumnya masuk dulu ke directory system package.

system package

Lalu masukan printah print. Print sebenarnya command yang berfungsi untuk melihat atau memperlihatkan suatu hasil dari konfigurasi.

print

6. Keluar dari root directory. Misal kita akan keluar dari directory system package maka kita masukan command " / "

/

7. Menambahkan IP Address

ip address add interface=ether1 address=0.0.0.0/0

8. Melihat ip address

ip address print

9. Menambahkan ip gateway

ip route gateway=0.0.0.0/0

10. Mematikan/shutdown mikrotik

system shutdown

11. Menyimpan kofigurasi mikrotik

system backup save

12. Reboot atau restart mikrotik

system reboot

13. Menghapus/mereset konfigurasi mikrotik

system reset

14. Melihat user pada mikrotik

user print

15. Menambahkan user pada mikrotik

user add name=Nama-User

lalu kita lihat user pada mikrotik

user print

16. Menambahkan ip dns

ip dns set servers=0.0.0.0/24

17. Melihat IP DNS

ip dns print

18. Melihat basic status dimikrotik

system resource print

19. Menghapus ip address

ip address remove 0 (number-urutan dari ip address)

20. Melihat file yang ada dimikrotik

file print

21. Melihat hostname pada mikrotik

system identity print

22. Melihat ip gateway

ip route print

23. Masuk ke satu directori

Contoh : ip route
               /ip route

24. Naik satu perintah

..

25. Tes ping

ping 0.0.0.0

26. Melihat port pada mikrotik

ip firewall nat
.. service-port

27. Melihat kondisi interface

interface monitor-traffic

28. Memperlihatkan konfigurasi MikroTik RouterOS ke layar konsol atau ke dalam sebuah file teks (script)

interface export

29.  Membuat safe mode. Safe mode digunakan untuk menhindari adanya kecelakaan pada saat sedang konfigurasi. Masukan perintah lalu tekan CTRL+X

Example : ip route ctrl+x

30. Melihat riwayat konfigurasi pada mikrotik

system history print